REGLAREA DEBITULUI ŞI A TEMPERATURII UNUI MATERIAL GRANULAR

An universitar 2023-2024

A.7.	PROBLEME DE IDENTIFICARE A PĂRTII FIXATE

Identificarea buclei de reglare a debitului

Se pleacă de la analiza elementelor componente a acestei bucle şi se prezintă rezultatele identificării.

Bucla cuprinde:

a – transportorul melcat (TM);

b – transportorul cu cupe (TC);

c – doza gravimetrică (DG) cu adaptor.

a) referitor la transportorul melcat:

a.1.amplificatorul de putere primeşte la intrare tensiunea Ua şi furnizează la ieşire tensiunea Um; are structura din figură în care:

Ua                                    Um	         			Kap = 	21.30

Kap* e-sap

ap =  0.010

a.2.motorul de antrenare primeşte la intrare tensiunea Um şi furnizează la ieşire mărimea tm. Are structura din figură în care:

K1 =  0.3022 [Nm/V]

Mr						K2 =  5.5220 [rad/sec/Nm]

Um         K1                          -         K2              tm     		Tm1  0.0604 [sec]

Tm1s+1                             Tm2s+1                    		Tm2 = 0.5522 [sec]

a.3.tahogeneratorul de măsurare a turaţiei (TG) şi adaptorul său primeşte la intrare turaţia tm şi furnizează prin  adaptor o tensiune U. Are structura din figură, în care:

Kt =	0.1	[U/rad/s]

tm            Kt                   U                              		Tt = 	0.01	[sec]

Tts+1

a.4. transportorul melcat (TM) primeşte la intrare turaţia tm şi furnizează debit intermediar de material granular comandat. Structura este dată în figura următoare.

Pm1           0.05                                				TQ1 = TTM = 5	[sec]

TBs(TQ1s+1)						Ktm = 	0.17	[kg/sec/rad/sec]

TB  =	60	[sec]

Ktm                                    +    Qi

Ttms+1                       +

b) Transportorul cu cupe (TC) are la intrare debitul intermediar (Q1), iar la ieşire debitul (Qm). Structura corespunde figurii următoare, în care:

Q1

Qm

K = 0.9

T = 10	[sec]

m = 	60	[sec]

c) Doza gravimetrică cu adaptor: se consideră la intrare debitul Qm, iar la ieşirea adaptorului curentul iq, astfel încât, potrivit figurii următoare, avem:

Qm

iQm

KG =     0.16            [mA / kg / sec]

TG =     2                             [sec]

Identificarea buclei de reglare a temperaturii

Se analizează elementele componente ale acestei bucle şi se prezintă rezultatele identificării.

a) Ventilul pneumatic (VP) şi convertorul electropneumatic (CEP)

-la intrare se aplică curentul iE, iar mărimea de ieşire este debitul de gaz metan (q)

Kpg

pg

Kpg = 0.1

Kce.Kv

Tv.s+1

Ie			       +	      q			Kce*Kv = 0.02[Nm3/s/mA]

+				Tv =	4	[sec]

b) Cuptorul(C) se va analiza împreună cu transportorul cu cupe (TC) rezultând structura din figură:									Kc =	210.16	[o C/Nm3/sec]

K

Tzs+1

Kst.e-st            Ts+1

Kc.e-sc

Tcs+1

I

q

m

+

+

KT = 0.8

KZ = 0.3

TZ=	120	[sec]

Tc =	626.10	[sec]

c =	93.91	[sec]

TT =	110.44	[sec]

T =	5.52	[sec]

c) Traductoarele de temperatură: pentru pirometru intrarea este temperatura m,                 ieşirea adaptorului este curentul Im, iar pentru termorezistenţa (TR) intrarea este temperatura aerului în cuptor, ieşirea fiind curentul Ic.

- pentru pirometru:

m	      Km	     lm				Km =	0.16	[mA/oC)

Tms+1					Tm =	4	[sec]

- pentru rezistenţă:

c	       KC	       lc				Kc =	0.1	[mA/oC]

TCs+1					Tc =	16	[sec]

1. CALCULUL REGULATOARELOR PRIN METODA  REPARTIŢIEI 	POLI-ZEROURI

  - CONSIDERATII ASUPRA PĂRŢII FIXATE

Metoda, bazată pe sistemul echivalent de ordinul doi, se aplică buclei de reglare a turaţiei .

Mr

Ua  KAPe-sAP	       Um	         K1		   -		  K2		TM

TM1s+1			        TM2s+1

KT

TTs+1

Se operează apoi o serie de transformări pentru a aduce partea fixată  la forma cerută de metoda Guillemin – Truxal:

a) se neglijează  perturbaţiile (Mr =0);

b) se aproximează  timpul mort sub forma:

0.9900

c) se transfigurează  sistemul la forma reacţiei negative unitare.

Întrucât Tt <<TM2, rezultă  :

0.55080.5608s+1

în care : TM*=TM2+TT = 0.5608 		şi  KM*=K2KT = 0.5508

- deoarece constanta  (TT ) rămâne mult mai mică faţă de cele ale buclei, mărimile de intrare  şi de ieşire au aproximativ aceeaşi evoluţie dinamică,  deci se poate admite pentru bucla de reglare a turaţiei o structură  simplificată:

HR

u0

u

-

TM

HR

21.270.01s+1

u0

u

-

TM

0.30080.06s+1

5.5080.55s+1

0.10.01s+1

0.01s+10.1

Adică:

În  aceasta situaţie majoritatea performanţelor impuse asupra mărimii de ieşire TM sunt valabile şi pentru mărimea (u), excepţie făcând stv pentru care :

stv (u)=kT· stv (TM)

  - CALCULUL REGULATORULUI HR1(s) PENTRU CAZUL SISTEMULUI ECHIVALENT DE ORDINUL DOI NECORECTAT

- Se impune setul de performanţe:

stp = 	0	[V];

15	[%];

tr  	1.2	[sec];

B  	12	[rad/sec];

- Se determină parametrii sistemului de ordinul doi

41.58 s^2 + 6.667 s + 41.58

=	0.51

n  =    6.4438

- Verificările impuse:

| îndeplinit | neîndeplinit |
| --- | --- |

stp = 	0	[V];

| îndeplinit | neîndeplinit |
| --- | --- |

15	[%];

| îndeplinit | neîndeplinit |
| --- | --- |

tr  	1.2	[sec];

| îndeplinit | neîndeplinit |
| --- | --- |

B  	8.07	[rad/sec];

| îndeplinit | neîndeplinit |
| --- | --- |

stv  	0.16	[V];

- Determinarea analitică a regulatorului are la bază figura de la începutul capitolului în care elementul (1/KT ) este ignorat.

3.5550.0003398 s^3 + 0.04021 s^2 + 0.6326 s + 1

41.58s^2 + 6.667 s

0.01413 s^3 + 1.672 s^2 + 26.31 s + 41.583.555 s^2 + 23.7 s

Răspunsurile sistemului închis la intrare treaptă şi rampă unitară sunt:

Forma regulatorului HR1(s) este prea complicată, motiv pentru care se operează unele simplificări pentru ca relaţia obţinută să fie de forma unor regulatoare tipizate:

d.1) Se caută să se efectueze mici modificări ale coeficientului (1/2n) la forma  (1/2’’n)  astfel ca să se poată efectua simplificări a polul din HR1(s) cu unul din cele trei zerouri, fără a afecta performanţele.

’ = 0.278

’n = 3.2

0.003462 s^2 + 0.4038 s + 5.755 3.524 s

0.0122 s^2 + 1.423 s + 20.280.001189 s^4 + 0.1408 s^3 + 2.236 s^2 + 4.947 s + 20.28

d.2)  Se "ataşează " constanta cea mai mică (AP) la  cea mai mare, de pildă  TM*:

0.2157 s^2 + 3.946 s + 6.237   0.5333 s^2 + 3.555 s

0.7669 s^2 + 14.03 s + 22.17 0.0001812 s^5 + 0.02265 s^4 + 0.4803 s^3 + 2.782 s^2 + 3.555 s

În acest caz regulatorul este realizabil, fiind un PID cu filtru de ordinul I.

e) Determinarea parametrilor de acord a regulatorului se efectuează prin identificare cu formele tip ale regulatorului de tip PID şi rezultă parametrii:

VR = 0.40518

i =  1.614

d = 8.797

TN = 16.446

Se trasează grafic răspunsul sistemului închis H02’ şi H02” pentru o intrare treaptă unitară respectiv rampă în comparaţie cu răspunsul sistemului închis H02.

1.3. CALCULUL REGULATORULUI HR2 PENTRU CAZUL SISTEMULUI DE ORDINUL DOI CORECTAT (CORECTIA CU DIPOL)

- Setul de performante impus este mai sever:

stp =	0	      ;

10	[%];

tr 	1	[sec];

B  	12	[rad/sec];

stv 	0.05	[V];

- Se determină parametrii sistemului de ordinul doi

7.62s^2 + 3.81 s + 7.62

= 0.0500

n = 2.7604

Se verifică referitoare la performanţele sistemului şi rezultă că nu sunt îndeplinite următoarele performanţe:

tr = 2.09

stv =	0.5

Performanţele fiind afectate se  recurge la corecţia sistemului închis ajungând la forma:

.

Calculul valorilor polului şi zeroului de corecţie:

pc = 0.8852

zc = 0.8431

- Verificarea se referă doar la timpul de răspuns care are valoarea:

tr =	0.44	[sec]; deci tr < tr impus

- Determinarea  analitică  a regulatorului HR2(s)

0.05994 s^4 + 7.097 s^3 + 112.1 s^2 + 185 s + 13.513.555 s^3 + 60.46 s^2 - 33.03 s

Răspunsurile sistemului închis la intrare treaptă şi rampă unitară sunt:

Forma regulatorului HR2(s) este prea complicată, motiv pentru care se operează unele simplificări pentru ca relaţia obţinută să fie de forma unor regulatoare tipizate:

d.1) Se simplifică grupul  dacă

Astfel:

9.878 s^3 + 1014 s^2 + 2612 s + 1487 3.524 s^2 - 1.866 s

d.2)  Se "ataşează " constanta de timp redusă la  constanta mare:

189.9 s^2 + 493.4 s + 280.96.657 s - 3.524

d.3) Se caută o simplificare a grupurilor  admisibilă în general dacă

123.3 s^2 + 9.838 s - 79.34

e) Determinarea parametrilor de acord a regulatorului:

Kp = -79.2526

Ki = 6.3285

Kd = 1

CALCULUL REGULATOARELOR PRIN METODE FRECVENŢIALE PE BAZA SISTEMULUI ECHIVALENT DE ORDINUL DOI

  - CONSIDERAŢII ASUPRA PĂRŢII FIXATE

HR

u0

u

-

TM

Se analizează structura din figură, în care se operează o serie de simplificări:

6.390.0702S+1

De asemenea se neglijează frecările vâscoase ale rotorului, aşa încât:

11.0182s

1.0182

rezultând structura din figura următoare, performanţele fiind impuse mărimii (U) întrucât calcularea lor în raport cu mărimea (TM) e foarte simplă.

UA

U

  - DETERMINAREA FACTORULUI (VR) AL UNUI REGULATOR P

- Se impune următorul set de performanţe:

stp = 	0	[V];

15	[%];

tr  	1	[sec];

B  	10	[rad/sec];

cv  	5	[V];

- Calculul factorului de amplificare (VR)

Se reprezintă în diagrame logaritmice partea fixată Hf(s) sub forma diagramei de modul, sistemul fiind de fază minimă. La pulsaţia de frângere rezultă punctul F.

- Se determină pulsaţia de tăiere () şi cea de frângere ().

= 5.66

=14.28

- Se determină factorul () corespunzător suprareglajului impus  şi se calculează valoarea :

= 0.15

= 0.9356

care apoi se reprezintă în decibeli. La  rezultă punctul N.

- Se translatează caracteristica iniţială (Hf) pentru a avea frângerea în N, rezultând astfel forma finală a buclei directe, deschise (). Este evident că:

= 19.8000

acordând atenţie sensului translaţiei necesare.

- Verificările necesare se referă la următoarele performanţe:

  - Timpul de răspuns: presupune citirea pulsaţiei () din diagramele logaritmice şi întrucât  rezultă , deci trebuie ca ;

  - Coeficientul erorii staţionare la viteză, care se citeşte direct din diagramele logaritmice la , fiind necesar ca ;

  - Lărgimea benzii de trecere se ia orientativ .

În continuare se reprezintă răspunsurile sistemului în buclă închisă la intrare treaptă respectiv rampă unitară

2.3 Determinarea parametrilor unui regulator PI

- Se impune următorul set de performanţe:

stp = 	0	[V];

7.5	[%];

tr  	1	[sec];

B  	10	[rad/sec];

cv  	10	[V];

Se încearcă folosirea unui regulator simplu de tip proporţional, dar acesta nu poate satisface toate performanţele impuse, în special cea referitoare la coeficientul erorii staţionare la viteză. În aceste condiţii se recomandă folosirea unui regulator de tip PI.

- Calculul parametrilor regulatorului

Structura acestui regulator este:

.

Pentru determinarea grafo-analitică a parametrilor se reprezintă mai întâi în diagrame logaritmice , diagrama de modul şi dreapta , rezultând punctele F şi N (vezi capitol 2.2). Se determină apoi grafic pulsaţia () şi coeficientul (cv) la .

Se plasează pulsaţiile () şi () astfel încât:

Wz = 0.566

Wp = 0.3204

în care (). Cu ajutorul acestor pulsaţii se poate determina structura directă, deschisă a sistemului cu regulator PI (notat HdC). Parametrii regulatorului sunt:

VR = 14.71

Tz = 1.76

Tp = 3.12

Verificările necesare:

ΔWb = 138

În continuare se reprezintă răspunsurile sistemului în buclă închisă la intrare treaptă respectiv rampă unitară :

  - Determinarea unui regulator PD

- Se impune următorul set de performanţe:

stp = 	0	[V];

10	[%];

tr  	0.5	[sec];

B  	10	[rad/sec];

cv  	5	[V];

Se încearcă folosirea unui regulator simplu de tip proporţional, dar acesta nu poate satisface toate performanţele impuse, în special cea referitoare la timpul de răspuns. În aceste condiţii se recomandă folosirea unui regulator de tip PD.

- Calculul parametrilor regulatorului

Structura acestui regulator este:

.

Pentru determinarea parametrilor se reprezintă mai întâi în diagrame logaritmice , diagrama de modul şi dreapta , rezultând punctele F şi N (vezi capitol 2.2).

Se  calculează t1 = 5.66

de unde = 1.0111

iar din  rezultă = 11.4461

Se plasează pe axa pulsaţiilor , reprezentând structura deschisă finală.

Se deduc parametrii acestui regulator PD:

VR = 12.6911

TN = 0.0347

taud = 0.0702

Verificarea performanţelor:

ΔWb = 69.7

În continuare se reprezintă răspunsurile sistemului în buclă închisă la intrare treaptă respectiv rampă unitară :

  - Determinarea parametrilor unui regulator PID

- Se impune următorul set de performanţe:

stp = 	o	[V];

7.5	[%];

tr  	0.5	[sec];

B  	10	[rad/sec];

cv  	12	[V];

Având în faţă exemplele anterioare este evidentă imposibilitatea satisfacerii performanţelor impuse cu un regulator proporţional. Mai mult, nici un regulator PI sau PD nu va putea rezolva problema, urmând să se folosească un regulator combinat.

- Calculul parametrilor regulatorului

Structura acestui regulator PID este:

.

Se reprezintă mai întâi în diagrame logaritmice .

Se determină (), deci şi poziţia dreptei , rezultând punctul N şi structura Hd1.

= 0.6362

A =0.6177

Se calculează (t2) şi se translatează spre dreapta structura (Hd1) până la (Hd2), aceasta implicând un regulator PD

t2 = 9,8840

Se citeşte cv dat de Hd2, se calculează

Se plasează

Wz = 0.9884

Wp = 0.4662

rezultând structura completă (HdC), în care s-a adăugat şi regulatorul PI modificat.

Parametrii regulatorului vor fi:

VR = 14.71

TZ = 1.0177

TP = 2.14

Td = 0.0702

TN = 0.1225

Verificările necesare:

ΔWb = 213

În continuare se reprezintă răspunsurile sistemului în buclă închisă la intrare treaptă respectiv rampă unitară :

CALCULUL REGULATOARELOR PRIN METODE FRECVENŢIALE CU ASIGURAREA UNEI MARGINI DE FAZĂ IMPUSE

  - CONSIDERAŢII ASUPRA PĂRŢII FIXATE

Metoda se aplica buclei de reglare a temperaturii cuptorului:

Kpg

Pg					Bi

Kc e-STc

TCs+1

KCE KV

TVs+1

ie				         +       q	    		                            +     c

KBZ

TBZs+1

+					                 +

KBZ

TBZs+1

ic

Un avantaj al metodei este acela că nu sunt necesare simplificări.

  - CALCULUL PARAMETRILOR UNUI REGULATOR PI

- Performante impuse:

- sistemul lucrează in regim de stabilizare, adică temperatura c= co=ct. funcţia principală fiind aceea de rejecţie a perturbaţiei externe pg şi I, în acest caz efectul este absolut necesar şi deci  stp*= 0

- marginea de fază k*=45 - 500, deci sistemul este relativ slab amortizat, dar acceptabil, deoarece procesul tehnologic nu este pretenţios, marginea de câştig mk*>5 dB;

- Calculul parametrilor regulatorului de tip PI :

presupune determinarea valorilor VR  si  i .

Se reprezintă în diagrame logaritmice partea fixată originală dată de :

0.52544.003e04 s^3 + 12572 s^2 + 645.4 s + 1 e-93.8

Caracteristica de modul a părţii fixate.

Caracteristica de fază a părţii fixate.

Din diagrama de modul şi de fază se determină pulsaţia

' =  0.00847

pentru care

=       60.6951       o =    -1.059329 [rad]

(Regulatorul PI introduce o fază de aproximativ –15o)

De asemenea se măsoară:

|Hf(j')|=  0.5092

Cu aceasta parametrii regulatorului vor fi :

1.9879

475.2730

Deci

= 927.4 s+1.964472.3 s

- Verificarea performanţelor presupune testarea:

k>45o;

mk >5 dB;

Pentru verificarea acestor performante se vor utiliza si caracteristicile de modul si faza a lui :

487.3 s + 1.032 1.89e07 s^4 + 5.937e06 s^3 + 3.048e05 s^2 + 472.3 se-93.8*s

Caracteristica de modul a părţii directe .

Caracteristica de fază a părţii directe .

Determinarea marginii de fază:

0.00189

γk=π+∠Hd(jωt)= 68.4      ∘>γk*

Determinarea marginii de câştig:

∠Hdjω=-π⇒ω-π≅0.0135
mkdB=Hd(jω-π)dB≅18.4         >mk*

  - CALCULUL REGULATORULUI PD

- Performante impuse:

- sistemul lucrează  mai ales în regim de urmărire şi trebuie să urmărească un profil precis o(t), ceea ce recomandă un regulator PD;

- erorile staţionare nenule deranjează  nesemnificativ;

- fiind frecvente pornirile se recomandă o margine de fază  mare, pentru suprareglaj redus:

k*>50 - 60o

şi simultan :

mk* >5 dB.

- Calculul regulatorului de tip PD:

160.1 s + 1.96423.42 s

presupune determinarea parametrilor VR şi d întrucât  =  0.1  0.125

Din diagrama logaritmică  a părţii fixate

0.52544.003e04 s^3 + 12572 s^2 + 645.4 s + 1 e-93.8

se determină pulsaţia

0 = 0.0135

pentru care:

= -180 o = -            [rad]

precum şi valoarea :

|Hf0(jo)| = 0.4627

Parametrii de acord vor fi :

VR = 0.7923

d = 235.1424

N = 23.6568

deci

HR(s) =  6.8344 (s+0.01227)s

c) Verificarea necesită reprezentarea în diagrame logaritmice a buclei deschise complete şi testarea performantelor

Caracteristica de modul a părţii directe .

Caracteristica de fază a părţii directe .

Determinarea marginii de fază:

Hd(jω)=1⇒ωt≅0.00927
γk=π+∠Hd(jωt)⇒γk∘≅ -13.5        ≥γk*

Determinarea marginii de câştig:

∠Hdjω=-π⇒ω-π≅0.00637
mkdB=Hd(jω-π)dB≅-5.51

  - CALCULUL PARAMETRILOR UNUI REGULATOR PID

Raportul   o/'=      1.5939              se încadrează in intervalul impus.

a) Performanţele impuse se referă la:

- eroarea staţionară la poziţie stp = 0;

- o bună amortizare 	k* >55 – 60 o

mk* > 5dB.

3.3

- Calculul parametrilor regulatorului de forma:

foloseşte reprezentarea structurii

0.52544.003e04 s^3 + 12572 s^2 + 645.4 s + 1 e-93.8

în diagrame logaritmice, de unde se determină

pulsaţia: ' =	0.00847		şi 0 = 0.0135

Metoda se poate aplica în cazul în care .

Cum   se pot scrie în continuare parametrii de acord ai regulatorului PID.

Se determină valorile |Hf(j’)| =  0.5092		[dB] şi |Hf(j0)| =	 0.4627 	[dB]

în raport cu care se recomandă:

0.4928

i =1.2T0 = 558.5054

d =0.5T0 = 232.7106

T0 =465.4211

deci   HR(s) = 6.404e04 s^2 + 275.2 s + 0.4928 558.5 s

c) Verificarea performanţelor impune trasarea în diagrame logaritmice a buclei complete şi testarea condiţiilor impuse.

CALCULUL REGULATOARELOR PRIN METODE DE CVASIOPTIM

Se vor folosi metodele "simetriei" si "modulului" aplicate buclei de reglare a turaţiei din sistemul de reglare a debitului .

4.1. CONSIDERAŢII ASUPRA PĂRŢII FIXATE

Se folosesc aceleaşi consideraţii ca la punctul (1.1), adaptând structura în care bucla directă  va fi:

Hd = HR Hf = HR(KAP/( APs+1))*(K1KM*/(TM1s+1)(TM*s+1))

  - CALCULUL REGULATOARELOR PRIN METODA “MODULULUI”

Se foloseşte forma optima  a buclei directe :

10.0002 s^2 + 0.02 s

în care: T = AP = 0.01

- Calculul unui regulator PID apare dacă partea fixată conţine două constante de timp mari, aşa încât :

HR(s) =  0.0003374 s^3 + 0.03995 s^2 + 0.631 s + 10.0007048 s^2 + 0.07048 s

Se deduc parametri regulatorului PID :

VR = 0.47868

i = 0.054

d =3.181

TN =0.022

b) Calculul unui regulator PI apare la o singură constantă de timp preponderentă:

Hf =   3.524 0.00621 s^2 + 0.631 s + 1

HR(s) =   0.00621 s^2 + 0.631 s + 1 0.0007048 s^2 + 0.07048 s

Calculul parametrilor regulatorului  PI:

VR = 0.0000411

i = 588.8

În cazul metodei modulului performanţele la treaptă unitară sunt:

= 4.3%, tr=6.75 AP, stp= 0,

dar aceste performanţe se referă la mărimea u(t), iar pe noi ne interesează performanţele obţinute în raport cu mărimea de ieşire TM(t), pentru care funcţia de transfer a sistemului închis este:

0.01 s + 12e-05 s^2 + 0.002 s + 0.1

iar din răspunsurile sistemului verificăm performanţele

  - CALCULUL REGULATOARELOR PRIN METODA "SIMETRIEI"

Forma optimă a buclei directe este:

0.04 s + 18e-06 s^3 + 0.0008 s^2

unde T = AP = 0.01

Pentru a ne limita la un regulator tipizat, se adoptă pentru partea fixată  structura Hf'(s) din relaţia (4.5),astfel:

(4.11) HR(s)= 0.47868 (s+25) (s+16.62) (s+1.783)s^2

VR=0.47868;      i=704.0236;	  d=28.0112.

Performantele sistemului închis la o treapta unitara , in cazul metodei simetriei sunt:  tr*=11.1T=   0.111  [sec];   =  43   %.

- ’ = 6.7% , tr = 0.0746

Recalcularea performantelor in raport cu TM(t) presupune calculul răspunsului indicial după relaţia:

A(s) = 0.0004 s^2 + 0.05 s + 18e-07 s^4 + 8e-05 s^3 + 0.004 s^2 + 0.1 s

si compararea performantelor reale cu cele de mai sus.

CALCULUL REGULATOARELOR IN CAZUL REGLARII IN CASCADA

Această metodă se va aplica buclei de reglare a debitului materialului granular varianta A şi sistemului de reglare a temperaturii acestui material.

  - CONSIDERAŢII ASUPRA PĂRŢII FIXATE

La reglarea de debit se mai simplifica structura:

[(TTs+1)/KT]KTM/(KTMs+1)KTM*/(TTM*s+1)

În care :

KTM* = KTM/KT =0.5722

TTM*=TTM-TT =  4.9900

şi respectiv dacă  timpul mort m se aproximează cu un element de ord I avem:

[Ke-sm/(Ts+1)]Kg/(Tgs+1)[K/(Ts+1)(ms+1)]Kg/(Tgs+1)K*/(T*s+1)

în care :

K* = K.KG = 0.1440

T* = T+m+TG = 12.9901

rezultând structura din figură

Kap

aps+1

K

TM1s+1

KM*

TMs+1

KTM*

TTMs+1

K

T*s+1

TGs+1

Kg

M1				Pm1

Ua				  -				     +		   iq		  Qm

U

iQ

În continuare performantele se vor referi la mărimile de ieşire (u) si (iQ) ale traductoarelor respective.

În cazul sistemului de reglare a temperaturii se preia structura neglijând perturbaţia  (pg)  şi aducând bucla internă la forma reacţiei negative unitare.

În acest scop se fac următoarele simplificări :

KceKvKce-scKc/(Tvs+1)(Tcs+1)(Tcs+1)Kf Kce-sc/(Tfs+1)

in care :

Kf = KceKvKc Kc = 0.5261

Tf =Tv+Tc+Tc =  646.1000

şi respectiv:

(Tcs+1)Kt e-st/[Kc(TTs+1)]Kt* e-st/(TT*s+1)

în care :		KT*=KT/Kc= 8

TT*= TT - Tc = 94.1600

Structura părţii a buclei de reglare a temperaturii este ca în figura următoare:

Kf

Tfs+1

Kt*e	-st

Tts+1

Km

Tms+1

ie			     ic				        m

ic

im

  - CALCULUL REGULATOARELOR SISTEMULUI DE REGLARE A DEBITULUI

Se începe cu bucla interioară pentru care avem:

HR=[(TM1s+1)(TM*s+1)]/2apsKapK1KM* =  0.03374 s^2 + 0.621 s + 10.07048 s

Structura completa  este prezentata  in fig. 5.3

MR                                                  Pm2

iQc                     HRQ                    HR	             KAPK1                      -      KM*                    KTM*           +       K*    						           (APS+1)(TM1S+1)                   TM*S+1           TTM*S+1             T*S+1

Datorita plecării metodei modulului rezulta ca :

HoΩ =1 0.0002 s^2 + 0.02 s + 1

Cum insa:

AP<<TTM*   si   AP<<T* ,atunci:

(5.10')

H0(s)1/(2aps+1)= 1 0.02 s + 1

Conform metodei de calcul se poate scrie că:

(5.11)   H0(s)KTM*/(TTM*s+1)=KTM*/(2aps+1)(TTM*s+1)KTM*/(TTM*s+1)=

= 1.7224.99 s + 1

in care :

TTM**=TTM*+2AP= 5.01	; iar TQ=TTM**= 5.01;

analog celor din capitolul 4.2 rezulta ca pentru TQ=TTM** avem ca:

(5.14)HRQ(s)=(T*/2TTM**KTM*K*)[(T*s+1)/T*s)

=  168.7 s + 12.99 32.28 s

fiind  vorba despre un regulator        .

Identificarea parametrilor de acord pentru cele doua structuri de acord foloseşte relatia:

(5.15)   HR=VR*(1+1s)(1+2s)/s

rezultand:

1=TM1= 0.0602

(5.17)		 	2=TM*= 0.5608

VR = 14.1883

deci  HR=  14.883( 1+0.0602 s)(1+0.5608 s) s

si respectiv :

VRQ=5.2710

iQ=T*=  12.9901

deci   HRQ=68.4710 s + 5.2712.9901  s

In ceea ce priveste verificarea performantelor ,o importanta deosebita o are analiza raspunsului la perturbatia (Mr) aplicata buclei interioare si compararea efectului acestei perturbatii cu cazul reglarii monobucla cu un singur regulator.

Potrivit fig 5.3 cu iQ=0;  u0=0

u(s)=  0.01102 s + 0.001102  0.0001122 s^3 + 0.01142 s^2 + 0.5808 s + 1

La aceasta functie de transfer se traseaza raspunsul la treapta  0.1/s

Daca nu s-ar folosi structura in cascada ,pentru partea fixata care apare in figura 5.3 se calculeaza un regulator  PI cu asigurarea unei margini de faza date k*>450

VR=1/|Hf|=  0.0021

I=4/*= 128.6174

HR=  0.2747 s + 128.6128.6 s

Notând :

Hf1=KAPK1/(APs+1)(TM1s+1)

Hf2=KM*/(TM*s+1)

Hf3=KTM*K*/(TTM*s+1)(T*s+1)

avem: U1(s)=Hf2(s)/1+HR(s)Hf1(s)Hf2(s)Hf3(s) se calculeaza si rezulta :

U1(s)=  1.549 s^6 + 183.9 s^5 + 2948 s^4 + 5399 s^3 + 1318 s^2 + 70.84 s1.577 s^7 + 190 s^6 + 3336 s^5 + 1.085e04 s^4 + 1.114e04 s^3 + 2466 s^2+ 191.4 s + 111.5

la aceasta functie se traseaza raspunsul la treapta 0.1/s făcându-se comparaţie cu răspunsul obtinut pentru functia U la aceeasi intrare.

  - CALCULUL REGULATORULUI SISTEMULUI DE REGLARE A TEMPERATURII

Structura parţii fixate are forma simplificata  din figură:

Kfe-sTc

Tfs+1

HRC

HRm

Kt` e-st

Tt`s+1

im0  				ic0		            iE		   ic			m

Presupunem ca bucla interioara are un regulator PID. Parametrii de acord pentru bucla interioara rezulta direct folosind relatiile lui Zigler-Nichols:

VRC=0.9 c /Tf  Kf = 0.2490

ic=3.3c= 309.5730

Pentru a simplifica la maxim calculele se propune urmatorul mers de calcul:

HRCKfe-2sc/(Tfs+1) (VRCKf-3.3cs)(1+2.3cs)(1+Tfs)(cs+1).

Hoc(s)= VRCKf(1+2.3cs)/ 3.3cs(1+Tfs)(cs+1)+ VRCKf(1+2.3cs)=

= 28.23 s + 0.1308 1.874e07 s^3 + 2.288e05 s^2 + 337.8 s + 0.1308

se determina polii sistemului p1=  -0.0106             ;  p2=    -0.0009                 ; p3= -0.0007

Se simplifica functia de transfer echivalenta a buclei inchise

H’oc(s)=   -0.1308 215.8 s - 1

Se proiecteaza regulatorul extern:

Vrm = 0.0981

tauim = 3.0500

taudm = 0.5083

HR = 1.55 s^2 + 0.2992 s + 13.05 s

Se verifica rezultatele:

- CALCULUL UNUI REGULATOR CU PREDICŢIE

Datorită  timpului mort preponderent pe care îl prezintă  bucla de reglare a debitului, obţinerea unor performanţe bune necesită  un regulator cu predicţie pe bază  de model .

  - CONSIDERATII ASUPRA PĂRŢII FIXATE

Bucla interioară de reglare a turaţiei este calculată după metoda modulului aşa încât :

H0(s) = 10.02 s + 1

Structura buclei de reglare a debitului materialului granular în care Hrp este regulatorul cu predicţie este:

KTM*K* e-sm

(2aps+1)(TTM*s+1)(T*s+1)

HRP

l0										i

iar partea fixată

Hf= KTM*K* e-sm/(2aps+1)(TTM*s+1)(T1*s+1)=Hf`(s) e-sm

= 0.2461.198 s^3 + 60.22 s^2 + 17.01 s + 1 e-s0.99

În care : T1*=T+TG=12

  - CALCULUL REGULATORULUI CU PREDICŢIE

Setul de performante impuse este:

- eroarea staţionară  la poziţie		stp=0;

- suprareglajul 				* = 0;

- timpul de răspuns			tr <tr* 	  sec ;

Structura pe baza căreia se va face calculul este cea din figură, urmând a determina expresia  B(s) .

B(s)

e-sm

i0							im

Structura va satisface setul de performante şi în plus pentru HR2(s) =1, avem:

HR1(s)=B(s)1/Hf`(s) = 1.198 s^3 + 60.22 s^2 + 17.01 s + 124.69 s^2 + 4.929 s

Se încearcă satisfacerea acestor deziderate dacă:

B(s)=1/TBs(Tmins+1) = 1100.4 s^2 + 20.04 s

în care:

Tmin=min[(2AP+TTM*);(T1*)] = 5.0100

iar TB va trebui determinat .

Suprareglajul =0 presupune poli reali in B(0).

Fie deci:

Bo(s)=1/(Trs+1)2

din care rezultă că:

Bo(s)=1/(TBTmins2+TBs+1)

Prin identificare rezultă:

Tr = 10.0200

TB =  20.0400

aşa încât :

B(s) = 1100.4 s^2 + 20.04 s

şi deci obţinem:

HR1 = {T1*/4[(2ap+TTM*)s+1](2ap+TTM*)s}(T1*s+1)/T1*s =1.198 s^3 + 60.22 s^2 + 17.01 s + 124.69 s^2 + 4.929 s

deci va fi necesar un regulator de tip PI având parametrii :

VR =  2.4346

i=T1*= 12

deci  HR = 29.22 s + 2.43512 s

Cum H(s) = HR1(s).Hf'(s) deci pentru HR2=1 rezultă un H(s)=B(s), iar structura este cea din figură

IQ0              	HR1								Hf(s)	       iQ

e-sm		H(s)

Se deduce  că:

Ho(s) = e-sm/(2Tmins+1)2 = 1100.4 s^2 + 20.04 s + 1 e-s0.99

Verificările care se impun:

Ho(s) obţinut nu are suprareglaj deoarece conţine un pol real dublu, deci avem un regim tranzitoriu aperiodic. În cazul celor doi poli confundaţi avem:

tr’=6Tmin= 30.0600

Dacă se ţine cont de timpul mort atunci regimul tranzitoriu al răspunsului indicial este:               tr =6Tmin+m= 31.0501

  - Analiza rezultatelor

Se vor compara răspunsurile indiciale obţinute în cazul aceleiaşi părţi fixate

Hf = 0.2461.198 s^3 + 60.22 s^2 + 17.01 s + 1 e-s0.99

folosind un regulator PI simplu, calculat pe seama impunerii unei margini de fază .>600

HR = 45.0450 (1+117.0213 s)

La aceeaşi treaptă i0(s)=1/s se vor calcula iQ(t) pentru cazul regulatorului calculat cu metoda predicţiei şi iQ(t), corespunzător structurii H0(s). Simularea se va face în discret datorită includerii timpului mort.